江西科技师范大学医务所新校区及老校区监控视频安装采购

一、采购项目基本情况

采购需求：

1、★参数不满足视为不满足需求做废标处理；

2、 成交供应商在供货时提供★号参数检测报告原件复查，如不提供，采购单位将视其有虚假应标情况，拒收货物并上报有关部门。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素高清全彩网络枪机 | 400万白光全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计 14、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（需提供带CMA或CNAS认证标识的第三方机构的检测报告或认证证书复印件加盖厂商公章进行佐证） 15、★支持逆行、平躺起身智能行为分析功能。（需提供带CMA或CNAS认证标识的第三方机构的检测报告或认证证书复印件加盖厂商公章进行佐证） 16、★支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率（需提供带CMA或CNAS认证标识的第三方机构的检测报告或认证证书复印件加盖厂商公章进行佐证） | 台 | 11 |
| 2 | 摄像机支架 | 材质：铝合金，工作温度：配合前端产品，适应温度-40℃～+60℃：温度大于90%的坏境应用 | 台 | 11 |
| 3 | 摄像机电源 | 输入：180～260V，50/60Hz,0.6A,输出：12V/2A，工作坏境：-30～70℃ | 个 | 11 |
| 4 | B级防雷器 | 最大连接运行电压：220V，前置保险：小于或等于16A | 个 | 1 |
| 5 | 16硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V | 台 | 1 |
| 6 | 8硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 ★支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps（需提供带CMA或CNAS认证标识的第三方机构的检测报告或认证证书复印件加盖厂商公章进行佐证） ★可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（需提供带CMA或CNAS认证标识的第三方机构的检测报告或认证证书复印件加盖厂商公章进行佐证） ★支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（需提供带CMA或CNAS认证标识的第三方机构的检测报告或认证证书复印件加盖厂商公章进行佐证） ★支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大32路音频设备管理（需提供带CMA或CNAS认证标识的第三方机构的检测报告或认证证书复印件加盖厂商公章进行佐证） | 台 | 1 |
| 7 | 16机柜 | 16U 600*600 | 台 | 1 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 4TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM | 块 | 3 |
| 9 | 千兆8口交换机 | 端口数量：8个千兆RJ45端口，端口速率：10/100/1000M自适应,工作温度：0℃到40℃ | 台 | 1 |
| 10 | 24口全千兆接入交换机 | 端口数量：24个千兆RJ45端口，端口速率：10/100/1000M自适应,工作温度：0℃到40℃ | 台 | 1 |
| 11 | 5类网线 | 完全符YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 标准要求；传输带宽≥100MHZ，传输数字、语音、数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用 | 箱 | 2 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
| 13 | 5类跳线 | 2米 | 根 | 10 |
| 14 | 管材 | 20线管 | 米 | 150 |
| 15 | 施工费 | 定制 | 点 | 11 |
| 16 | 配件辅材 | 电工胶带，扎带，软管，直接， | 项 | 1 |